ROTEIRO DE CAMPO

Estudo de caso: ocupação de postes da rede de distribuição por cabos de telecomunicações

Monografia — Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (PECE/EPUSP) — Rodrigo Zambon — tema registrado pela supervisão

## Como usar este roteiro

Leia as seções 1 a 3 antes do campo. Imprima as fichas (seção 4): a F1 uma por trecho percorrido, a F2 uma por poste (ou use a planilha direto no celular), a F3 sempre que encontrar uma equipe trabalhando no poste, a F4 uma por eletricista entrevistado, a F5 acompanha todo o estudo.

Sem nomes nas fichas. Postes por código (T1-01, T1-02… = trecho 1, poste 1); trechos por código (T1, T2…); eletricistas por E1, E2…; provedores por letra (Provedor A, B…). Guarde a relação dos códigos só com você.

Lance os dados em Planilha_Dados_Fibra.xlsx (mesma pasta): ela compara cada medição com o limite da norma e faz os totais.

Antes do primeiro dia, peça a autorização do Anexo A.

## O que o estudo vai mostrar

| Grupo exposto | Risco | O que você vai levantar | Ficha |
| --- | --- | --- | --- |
| Eletricistas da distribuidora | Subida, posicionamento e ancoragem em poste congestionado; cabos de telecom no caminho; contato indireto com a rede (NR-10, NR-35) | Nº de cabos e pontos de fixação por poste, equipamentos e sobras no poste, obstrução da subida; entrevista com eletricistas | F2, F4 |
| Instaladores de telecom | Choque elétrico perto da rede energizada; escada apoiada nos cabos no meio da via; falta de sinalização viária | Afastamento telecom–rede elétrica; observação de equipes em serviço | F2, F3 |
| População (motociclistas, veículos) | Cabo baixo, solto ou caído na via | Altura do cabo ao solo no meio do vão; cabos soltos, caídos ou abandonados | F2 |

## Regras de segurança para você

Tudo é medido do chão. Não suba em poste, escada ou veículo para medir.

Nunca use trena metálica, vara ou haste perto da rede elétrica, nem encoste em cabo de telecom: ele pode estar energizado por contato com a rede.

Cabo caído no chão: não toque. Isole com distância, fotografe de longe e avise a distribuidora (risco grave e iminente).

Fique na calçada; use colete refletivo; atenção ao trânsito ao medir no meio da rua; prefira horários de pouco movimento e luz do dia.

Ao observar equipes de telecom, não interfira e não se aproxime da área de trabalho. Fotografe sem rostos e sem logotipos.

# 1  Antes do campo — preparação

| # | Tarefa | Quando | Feito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorização por escrito da distribuidora para o levantamento e uso de informações (Anexo A) | antes da 1ª saída | ☐ |
| 2 | Pedir à distribuidora (anonimizado): norma técnica própria de compartilhamento de postes, nº de empresas ocupantes, notificações de irregularidade, registros de ocorrências envolvendo cabos de telecom | antes da 1ª saída | ☐ |
| 3 | Conseguir o instrumento de medição de altura (ver 1.1) | antes da 1ª saída | ☐ |
| 4 | Escolher os trechos (ver 1.2) e definir os códigos T1, T2… | antes da 1ª saída | ☐ |
| 5 | Imprimir fichas; colete refletivo, prancheta, trena comum (para distâncias no chão), celular carregado com GPS | véspera | ☐ |
| 6 | Saída piloto: medir 5 postes para testar o método e as fichas | 1ª saída | ☐ |
| 7 | Agendar 4 a 6 entrevistas com eletricistas (F4) | novembro | ☐ |

## 1.1  Como medir a altura dos cabos do chão

| Opção | Como funciona | Observação |
| --- | --- | --- |
| Medidor ultrassônico de altura de cabos (recomendado) | Aparelho de mão apontado para cima, embaixo do vão; mede a altura de vários cabos de uma vez | Feito para isso; alugável ou emprestado por empresas de telecom/eletricidade. Anotar modelo e precisão. |
| Trena a laser + método do ângulo | Mede a distância horizontal até a base do poste ou um ponto sob o cabo e o ângulo de visada (app de inclinômetro); altura = distância × tangente(ângulo) + altura dos olhos | Mais barato; erro maior (registrar). A planilha calcula se você lançar distância e ângulo. |
| Referência na foto | Foto com referência de altura conhecida (ex.: placa de rua padrão, porta) | Só para casos extremos (cabo visivelmente baixo); anotar “estimado”. |

Onde medir: a altura que conta é a do ponto mais baixo do cabo, normalmente o meio do vão entre dois postes, não junto ao poste. Anote também a temperatura do ar: a norma considera a flecha máxima (cabo aquecido); medir em dia fresco favorece o cabo, então uma não conformidade encontrada é conservadora.

## 1.2  Amostra

Meta: 60 a 100 postes consecutivos (com o vão seguinte), em 4 trechos:

T1 — centro/avenida comercial; T2 — bairro residencial; T3 — via com travessia de rua movimentada; T4 — trecho rural ou de estrada.

Em cada trecho, postes seguidos, sem escolher “os piores”: isso dá valor estatístico (percentual de postes irregulares).

## 1.3  Valores de referência (conferir antes da redação)

| Requisito | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Altura mínima do cabo ao solo — ruas e avenidas | 5,00 m | NBR 15214 |
| Altura mínima — entradas de prédios / locais de uso restrito a veículos | 4,50 m | NBR 15214 |
| Altura mínima — travessia de rodovia/ferrovia | 6,00 m a 7,00 m (varia por fonte) | NBR 15214 / normas de distribuidoras |
| Afastamento mínimo entre telecom e o neutro da rede elétrica | 0,60 m | NBR 15214 |
| Caixa de emenda e reserva técnica (sobra) | no vão, ≥ 2,0 m do poste | NBR 15214 |
| Diâmetro máximo do conjunto por ponto de fixação | 65 mm | NBR 15214 |
| Faixa de ocupação reservada à telecom no poste | 500 mm | NBR 15214 |
| Identificação dos cabos e equipamentos pela ocupante | obrigatória | NBR 15214 / Res. Conj. ANEEL-Anatel nº 4/2014 |

Se a distribuidora tiver norma própria de compartilhamento, ela prevalece no estudo de caso (ajuste os limites na aba Referencia da planilha).

## 1.4  Agenda

| Período | O quê |
| --- | --- |
| novembro | Autorização, instrumento, saída piloto, trechos T1 e T2 |
| até meados de dezembro | Trechos T3 e T4; entrevistas (F4); observação de equipes (F3) |
| até 20/12 | Enviar planilha/fichas, fotos e documentos da distribuidora |
| dez. a jan. | Redação dos capítulos de métodos, resultados e discussão |
| até 22/02/2027 | Entrega da monografia em PDF no Moodle |

# 2  Protocolo por poste (passo a passo)

Dê o código ao poste (T1-01…) e marque o ponto de GPS no celular. (Coordenadas ficam só nos seus dados; no TCC aparecem apenas trechos.)

Classifique o local do vão seguinte: rua/avenida, entrada de veículos, travessia, rodovia, só pedestres.

Identifique a estrutura elétrica: primário + secundário, só primário, só secundário, e se há transformador ou chave no poste.

Conte os cabos de telecom e os pontos de fixação (pontos de amarração no poste).

Meça a altura do cabo de telecom mais baixo no meio do vão e a altura do condutor elétrico mais baixo (neutro) e do cabo de telecom mais alto junto ao poste; a planilha calcula o afastamento.

Verifique: plaqueta de identificação; sobra de cabo (reserva técnica) enrolada no poste; caixa de emenda a menos de 2 m do poste; equipamento ativo (fonte, amplificador) no poste; cabo solto, pendurado, caído ou abandonado (sem uso aparente); cabo encostando em condutor elétrico ou em ferragem; poste danificado ou inclinado.

Avalie a obstrução da subida (baixa / média / alta): espaço livre para a escada e para o eletricista passar entre os cabos até a rede.

Fotografe: poste inteiro, vão, detalhe das irregularidades (F5).

Tempo estimado: 5 a 8 minutos por poste — cerca de 15 a 20 postes por manhã.

## 2.1  Como os resultados serão apresentados (a planilha calcula)

% de postes com pelo menos uma não conformidade, por trecho e no total;

% de vãos com cabo abaixo da altura mínima, e a menor altura encontrada;

% de postes com afastamento telecom–neutro abaixo de 0,60 m;

média e máximo de cabos e de pontos de fixação por poste;

frequência de cada irregularidade (sobra no poste, caixa de emenda, cabo caído, sem identificação…);

relação entre a quantidade de cabos e a obstrução da subida (risco ao eletricista).

# Fichas de campo

## F1 — Identificação do trecho

| Trecho (código T1, T2…) |  |
| --- | --- |
| Data / horário de início e fim |  |
| Tipo (centro, residencial, travessia, rural/estrada) |  |
| Temperatura do ar e tempo (sol, nublado, vento) |  |
| Instrumento de altura: tipo, modelo, precisão |  |
| Postes levantados (do código … ao código …) |  |
| Observações gerais do trecho |  |

## F2 — Poste (uma por poste)

| Código do poste / GPS anotado? |  |
| --- | --- |
| Local do vão seguinte (rua-avenida / entrada de veículos / travessia / rodovia / só pedestres) |  |
| Estrutura elétrica (prim.+sec. / só prim. / só sec.; trafo ou chave?) |  |
| Nº de cabos de telecom / nº de pontos de fixação |  |
| Altura do cabo de telecom mais baixo no MEIO DO VÃO (m) |  |
| Altura do neutro (condutor elétrico mais baixo) no poste (m) |  |
| Altura do cabo de telecom mais alto no poste (m) |  |
| Plaqueta de identificação em todos os cabos? (S/N/parcial) |  |
| Sobra de cabo enrolada no poste? (S/N) |  |
| Caixa de emenda a menos de 2 m do poste? (S/N) |  |
| Equipamento ativo no poste (fonte, amplificador)? (S/N) |  |
| Cabo solto, pendurado, caído ou abandonado? (descrever) |  |
| Cabo encostando em condutor elétrico/ferragem? (S/N) |  |
| Poste danificado ou inclinado? (S/N) |  |
| Obstrução da subida (baixa / média / alta) |  |
| Nº das fotos |  |

## F3 — Observação de equipe de telecom em serviço

Preencha só quando encontrar uma equipe trabalhando. Observe de longe; não interfira; fotos sem rosto e sem logotipo.

| Data / horário / trecho (código) |  |
| --- | --- |
| Provedor (letra A, B…) / nº de pessoas |  |
| Atividade (instalação, manutenção, retirada de cabo) |  |

| # | Item observado | Resultado | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinalização viária (cones, placas, isolamento) quando a escada/veículo ocupa a via | C / NC / NA |  |
| 2 | Escada apoiada no POSTE (não nos cabos) e amarrada/estabilizada | C / NC / NA |  |
| 3 | Escada de material isolante (fibra), sem partes metálicas | C / NC / NA |  |
| 4 | Trabalhador conectado (cinturão + talabarte) acima de 2 m | C / NC / NA |  |
| 5 | Pessoa no solo apoiando a escada / controlando o trânsito | C / NC / NA |  |
| 6 | Trabalhador mantendo distância da rede elétrica (fora da faixa da rede) | C / NC / NA |  |
| 7 | Capacete com jugular, luvas, calçado de segurança | C / NC / NA |  |
| 8 | Trabalho suspenso em chuva/vento | C / NC / NA |  |
| 9 | Cabo novo instalado dentro da faixa de ocupação e com plaqueta | C / NC / NA |  |

## F4 — Conversa com eletricista da distribuidora (anônima, voluntária)

Código: ______   Data: ____/____/______   Tempo na função: ______

1. Os cabos de telecom atrapalham a subida e o posicionamento no poste? Como?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

2. Onde você apoia a escada / ancora o talabarte quando o poste está cheio de cabos?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

3. Já passou por situação de risco por causa desses cabos (choque, queda, quase acidente, cabo enroscando)? Conte sem nomes.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

4. Já encontrou cabo de telecom encostando na rede ou energizado?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. Já viu instalador de telecom em situação perigosa (escada nos cabos, sem sinalização, perto da rede)?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. Já atendeu ocorrência com cabo caído/baixo atingindo pessoa ou veículo?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

7. Quanto tempo a mais leva um serviço em poste congestionado?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

8. O que a empresa poderia fazer para reduzir esse risco?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

## F5 — Registro fotográfico

Fotos são obrigatórias no pôster. Regras: sem rostos, sem logotipos de empresas, sem nomes de provedores legíveis nas plaquetas, sem placas de veículos e sem fachadas/nomes de rua identificáveis. Se não der para evitar, fotografe e marque “desfocar” — o desfoque é feito antes de entrar no TCC.

Fotos que precisamos ter:

poste congestionado (visão geral)

vão com cabo baixo sobre a via

sobra de cabo enrolada no poste

caixa de emenda junto ao poste

cabo caído ou solto

cabo de telecom muito próximo da rede elétrica

equipe de telecom: escada nos cabos / via sem sinalização

medição sendo feita (instrumento em uso)

| Nº foto | Data | Poste/trecho | O que mostra | Desfocar? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3  Depois do campo — o que me enviar

planilha preenchida (ou fotos legíveis das fichas);

fotos com a lista de numeração;

respostas das entrevistas (F4) e observações de equipes (F3);

documentos da distribuidora: norma de compartilhamento, nº de ocupantes, notificações e registros de ocorrências (anonimizados);

modelo e precisão do instrumento de medição.

Com isso eu escrevo os capítulos de métodos, resultados e discussão, monto tabelas e gráficos e atualizo pôster e apresentação.

# Anexo A — Modelo de autorização da distribuidora

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO

A [nome da organização], inscrita no CNPJ [nº], autoriza [nome completo do aluno], aluno do curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho do Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a realizar estudo de caso para sua monografia, compreendendo: (a) levantamento visual e medições, a partir do solo, da ocupação de postes de sua rede de distribuição por cabos de telecomunicações; (b) entrevistas voluntárias e anônimas com eletricistas; (c) consulta a normas técnicas, registros de ocupantes, notificações e ocorrências relacionadas ao compartilhamento de postes; e (d) registro fotográfico.

A autorização fica condicionada a que o trabalho não identifique a organização, seus trabalhadores, as empresas ocupantes ou terceiros, inclusive em fotografias, e que as informações sejam usadas exclusivamente para fins acadêmicos.

[Cidade], ____ de ______________ de 2026.

______________________________________
[Nome e cargo do responsável]