ROTEIRO DE CAMPO

Estudo de caso: poda de árvores junto à rede de distribuição de energia

Monografia — Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (PECE/EPUSP) — Rodrigo Zambon

## Como usar este roteiro

Leia as seções 1 a 4 antes do campo. Imprima as fichas F1 a F9 (seção 5): um jogo de F1, F2 e F3 para cada jornada medida; F4 a F7 uma vez por podador (ou por dia, se as condições mudarem); F8 uma vez por podador; F9 acompanha todo o estudo.

Nunca escreva nomes nas fichas. Use códigos: P1 e P2 para os podadores; equipamentos pelo nº de série/patrimônio. Guarde a relação código × nome só com você.

Lance os dados na planilha Planilha_Dados_Poda.xlsx (mesma pasta) ou fotografe as fichas e me envie.

Antes do primeiro dia, peça as assinaturas dos modelos dos Anexos A e B.

## O que o estudo de caso vai mostrar

O PGR 2026 da organização (cargo de podador, págs. 90 a 93 do PDF) e os laudos dizem uma coisa; o campo pode mostrar outra. Cada hipótese abaixo nasce de um ponto concreto desses documentos:

| Hip. | O que os documentos dizem | O que você vai verificar/medir | Ficha |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Ruído avaliado só de forma qualitativa; fonte citada: “trator e empilhadeira”; o próprio PGR recomenda avaliação quantitativa. NR-15 e LTCAT: sem insalubridade / sem exposição. | Dosimetria da jornada (NHO-01 e NR-15 Anexo 1) com motosserra e motopoda. | F1, F2, F3 |
| H2 | Choque elétrico: probabilidade rara, severidade leve, risco trivial, “nenhuma ação necessária”. Laudo NR-16: periculosidade. | Condições reais de trabalho próximo à rede (NR-10). | F4 |
| H3 | Queda acima de 2 m: risco trivial. | Execução do trabalho em altura (NR-35). | F5 |
| H4 | Motosserra/motopoda citadas, sem avaliação dos dispositivos. | Dispositivos obrigatórios e treinamento (NR-12, Anexo V). | F6 |
| H5 | Lista de EPI sem itens específicos para motosserra (calça/perneira anticorte, protetor facial). | EPI entregue × usado × listado (NR-6). | F7 |
| H6 | Calor não consta do inventário (trabalho a céu aberto). | Opcional: IBUTG (NR-15 Anexo 3), se houver medidor. | F2 (obs.) |

## Regras de segurança para você no campo

Você vai observar e medir, não executar: não suba, não opere motosserra/motopoda e nunca se aproxime da rede. Distâncias galho–rede são estimadas do chão (ver F4).

Fique fora da área isolada abaixo da poda (queda de galhos) e afastado da projeção da motosserra.

Use seus EPIs: capacete, óculos, protetor auricular, botina e colete refletivo (trabalho em via pública).

Se presenciar risco grave e iminente, comunique na hora ao encarregado (NR-1). A pesquisa nunca vem antes da segurança.

# 1  Antes do campo — preparação

| # | Tarefa | Até | Feito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enviar o tema à Profa. Renata (renata@gmirmusp.com.br) e aguardar retorno | 03/11/2026 | ☐ |
| 2 | Autorização por escrito da organização para usar PGR/laudos e fazer medições (Anexo A) | antes da 1ª visita | ☐ |
| 3 | Concordância dos dois podadores (Anexo B), explicando que é voluntário e anônimo | antes da 1ª visita | ☐ |
| 4 | Conseguir o dosímetro (ver 1.1) com certificado de calibração válido | antes da 1ª medição | ☐ |
| 5 | Confirmar a tensão nominal da rede onde haverá poda (ex.: 13,8 kV; 34,5 kV) e do secundário (127/220 V) | antes da 1ª visita | ☐ |
| 6 | Agendar com o encarregado os dias de poda (meta: 2 jornadas por podador) | 1ª quinzena de nov. | ☐ |
| 7 | Separar cópia das págs. 90–93 do PGR (podador) para conferir no campo | antes da 1ª visita | ☐ |
| 8 | Imprimir fichas F1–F9; prancheta, caneta, relógio/cronômetro, celular carregado | véspera | ☐ |
| 9 | Dia piloto: acompanhar 1 jornada sem medir, só para testar as fichas | 1ª visita | ☐ |

## 1.1  O dosímetro

Dosímetro de ruído é um medidor que o trabalhador carrega a jornada inteira; ele soma a exposição e informa a dose (%). Onde conseguir, em ordem de preferência:

com a consultoria que elaborou o PGR — ela fez dosimetria nos cargos administrativos, logo possui o equipamento. Pode emprestar ou fazer a medição com você acompanhando (você registra tudo nas fichas);

com o SESMT/técnico de segurança de outra empresa ou da prefeitura;

aluguel em locadora de instrumentos de SST (alguns dias).

Exigências mínimas: dosímetro com certificado de calibração válido (anote nº e validade), calibrador acústico também com certificado, e software ou tela para ler/baixar o resultado. Ideal: dois dosímetros (um por podador no mesmo dia).

## 1.2  Configuração (peça a quem fornecer o equipamento)

| Parâmetro | Canal 1 — NHO-01 (prevenção) | Canal 2 — NR-15 Anexo 1 (legal) |
| --- | --- | --- |
| Critério de referência (CR) | 85 dB(A) para 8 h | 85 dB(A) para 8 h |
| Incremento de duplicação de dose (q) | 3 dB | 5 dB |
| Nível limiar de integração (NLI) | 80 dB(A) | 80 dB(A) |
| Ponderação / resposta | A / lenta (slow) | A / lenta (slow) |
| Faixa de medição | no mínimo 80 a 115 dB(A) | no mínimo 80 a 115 dB(A) |

Se o aparelho só tiver um canal, use a NHO-01 e anote isso na F2.

## 1.3  Agenda sugerida

| Período | O quê |
| --- | --- |
| até 03/11 | Tema enviado; autorizações; dosímetro garantido |
| novembro | Dia piloto + 1ª rodada de medições (P1 e P2) |
| até meados de dezembro | 2ª rodada de medições; entrevistas (F8); fotos (F9) |
| até 20/12 | Enviar fichas/planilha, relatórios do dosímetro, certificados e fotos |
| dez. a jan. | Redação dos capítulos de métodos, resultados e discussão |
| até 22/02/2027 | Entrega da monografia em PDF no Moodle |

# 2  Protocolo da dosimetria (passo a passo)

Verificar a calibração antes: acople o calibrador ao microfone e anote a leitura na F2 (campo “calibração antes”).

Explicar ao podador (P1/P2): o aparelho só mede som, não grava conversa; não deve tirá-lo, cobri-lo, nem falar/gritar junto ao microfone; manter a rotina normal.

Instalar: dosímetro preso no cinto; microfone sobre o ombro, na zona auditiva (próximo à orelha), do lado mais exposto à motosserra; cabo preso para não enroscar em galhos; microfone fora do abafador e sem roçar na roupa. (Conferir a distância exata da zona auditiva no texto da NHO-01.)

Ligar no início da jornada e anotar a hora. Medir a jornada inteira, incluindo deslocamentos, sinalização, limpeza e pausas.

Durante a jornada, preencher a F3 (diário de atividades): hora de início/fim de cada atividade e qual equipamento estava ligado. É o diário que explica a dose no capítulo de resultados.

Anotar na F2 se o protetor auditivo estava em uso durante o corte (sempre / às vezes / não) — o dosímetro mede o ruído fora do protetor, como a norma pede; a eficácia do protetor é discutida à parte.

Ao final da jornada: parar a medição, anotar hora de fim, tempo de medição (TE), dose do canal 1 e do canal 2 (%) e o Leq/Lavg. Fotografar a tela de resultado.

Verificar a calibração depois e anotar. Se a diferença entre antes e depois passar de ±1 dB, a amostra é inválida: anote e repita em outro dia.

Baixar o relatório do software do dosímetro (PDF/CSV) e guardar com o código da amostra (ex.: A01_P1_2026-11-10).

## 2.1  Como o resultado será interpretado (a planilha calcula)

NEN (nível de exposição normalizado, NHO-01): NEN = 85 + 10·log₁₀(D/100), com D = dose do canal 1 (%) referida à jornada. Se a medição cobriu só parte da jornada, a dose é projetada para a jornada (D × jornada/TE), desde que o período medido seja representativo.

Critério NHO-01: NEN < 82 dB(A) = aceitável; 82 a 85 dB(A) = nível de ação (dose ≥ 50%): exige medidas preventivas; ≥ 85 dB(A) = acima do limite de exposição: exige medidas corretivas.

Critério NR-15 (Anexo 1): dose do canal 2 > 100% = acima do limite de tolerância (base legal da insalubridade).

Quantas amostras: meta de 2 jornadas por podador (4 amostras). Com menos de 4, os resultados serão apresentados como indicativos, sem estatística.

# Fichas de campo

## F1 — Identificação da jornada

| Amostra nº (ex.: A01) |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podador (código P1/P2) |  |
| Local (genérico: urbano/rural; via pública/propriedade) |  |
| Condições do tempo (sol, nublado, chuva, vento) e temperatura aprox. |  |
| Tensão da rede próxima (primário / secundário) |  |
| Rede: energizada ou desenergizada durante a poda? |  |
| Tipo de serviço (poda de galhos, retirada de árvore, limpeza de faixa) |  |
| Meio de acesso (chão, escada, subida na árvore, cesto aéreo) |  |
| Equipamentos usados (motosserra / motopoda / podão / roçadeira) |  |
| Hora de início / fim da jornada |  |
| Quantas pessoas na equipe (códigos) |  |

## F2 — Dosimetria

| Amostra nº / podador |  |
| --- | --- |
| Dosímetro: marca, modelo, nº de série |  |
| Certificado de calibração do dosímetro: nº e validade |  |
| Calibrador: nº de série e validade do certificado |  |
| Configuração: canal 1 (NHO-01) / canal 2 (NR-15) — conferido? |  |
| Calibração ANTES (leitura em dB) |  |
| Calibração DEPOIS (leitura em dB) |  |
| Hora de início / fim da medição |  |
| Tempo de medição TE (min) |  |
| Jornada do dia (min) |  |
| Dose canal 1 — NHO-01 (%) |  |
| Dose canal 2 — NR-15 (%) |  |
| Leq / Lavg (dB(A)) |  |
| Protetor auditivo usado no corte? (sempre / às vezes / não) e CA |  |
| Ocorrências (aparelho tirado, chuva, pausa longa etc.) |  |
| Opcional: IBUTG (°C), horário e local da medição |  |

## F3 — Diário de atividades da jornada

Amostra nº: ______   Podador: ______   Data: ____/____/______

| Início | Fim | Atividade (corte, subida, sinalização, deslocamento, limpeza, pausa, almoço…) | Equipamento ligado | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## F4 — Risco elétrico: trabalho próximo à rede (NR-10)

Data: ____/____/______   Amostra/podadores: ______________   Tensão da rede: ________

| # | Item verificado | Resultado | Evidência / obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podadores com treinamento NR-10 básico (40 h) — certificado conferido | C / NC / NA |  |
| 2 | Podadores com curso complementar SEP (40 h) — o PGR recomenda | C / NC / NA |  |
| 3 | Podadores formalmente autorizados para serviços em/próximo de instalações elétricas | C / NC / NA |  |
| 4 | Ordem de serviço / programação do serviço existente | C / NC / NA |  |
| 5 | Análise de risco (APR) feita ANTES de iniciar, específica do local | C / NC / NA |  |
| 6 | Se a rede foi desligada: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão, aterramento temporário, proteção dos elementos energizados e sinalização — seguidos nessa ordem | C / NC / NA |  |
| 7 | Se a rede estava energizada: trabalhadores e ferramentas mantidos fora da zona de risco (tabela abaixo); zona controlada só com autorizados | C / NC / NA |  |
| 8 | Ferramentas usadas perto da rede são isolantes (podão/motopoda com cabo isolante) e com ensaio dielétrico em dia | C / NC / NA |  |
| 9 | Galhos cortados não caíram/encostaram na rede (houve controle da queda?) | C / NC / NA |  |
| 10 | Comunicação com o centro de operação/despacho durante o serviço | C / NC / NA |  |
| 11 | Serviço não realizado por trabalhador sozinho | C / NC / NA |  |
| 12 | Equipe com pessoa capacitada em primeiros socorros/RCP e plano de emergência | C / NC / NA |  |
| 13 | Área sinalizada e isolada para pedestres e veículos | C / NC / NA |  |

Distâncias da NR-10 (raios de delimitação, em metros) — conferir a tabela no texto oficial da NR-10 antes da redação:

| Tensão nominal | Rr — limite da zona de risco | Rc — limite da zona controlada |
| --- | --- | --- |
| < 1 kV (secundária) | 0,20 m | 0,70 m |
| ≥ 10 kV e < 15 kV (ex.: 13,8 kV) | 0,38 m | 1,38 m |
| ≥ 15 kV e < 20 kV | 0,40 m | 1,40 m |
| outras tensões | consultar a tabela da NR-10 | consultar a tabela da NR-10 |

Como estimar a distância galho/trabalhador–condutor sem se aproximar: do chão, compare com uma medida conhecida da estrutura (comprimento da cruzeta, distância entre condutores) e fotografe. Anote sempre “estimado”.

## F5 — Trabalho em altura (NR-35)

Data: ____/____/______   Amostra/podadores: ______________

| # | Item verificado | Resultado | Evidência / obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Treinamento NR-35 (mín. 8 h) — certificado conferido (verificar se presencial) | C / NC / NA |  |
| 2 | ASO indica aptidão para trabalho em altura | C / NC / NA |  |
| 3 | Análise de risco do trabalho em altura feita antes de subir | C / NC / NA |  |
| 4 | Permissão de trabalho emitida (se atividade não rotineira) | C / NC / NA |  |
| 5 | Cinturão paraquedista e talabarte inspecionados antes do uso | C / NC / NA |  |
| 6 | Ancoragem: ponto escolhido e verificado (tronco/galho resistente, escada, cesto) | C / NC / NA |  |
| 7 | Trabalhador permanece conectado o tempo todo em altura | C / NC / NA |  |
| 8 | Meio de acesso adequado (escada amarrada/estabilizada, cesto aéreo inspecionado) | C / NC / NA |  |
| 9 | Condições meteorológicas avaliadas (vento, chuva) — trabalho suspenso se adversas | C / NC / NA |  |
| 10 | Plano de resgate definido e pessoa apta ao resgate presente | C / NC / NA |  |
| 11 | Área abaixo isolada contra queda de galhos e ferramentas | C / NC / NA |  |
| 12 | Motosserra NÃO usada acima da altura dos ombros / com uma só mão | C / NC / NA |  |

## F6 — Motosserra e motopoda (NR-12, Anexo V)

Preencha uma coluna por equipamento.

| Item | Equip. 1 | Equip. 2 | Equip. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo (motosserra/motopoda), marca, modelo |  |  |  |
| Nº de série ou patrimônio |  |  |  |
| Freio de corrente (manual ou automático) presente e funcionando | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Pino pega-corrente | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Protetor da mão direita | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Protetor da mão esquerda | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Trava de segurança do acelerador | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Manual de instruções em português disponível | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Operador com treinamento de motosserra (mín. 8 h) — certificado | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Corrente afiada e tensionada; sabre sem danos | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Abastecimento com motor desligado e longe de fonte de ignição | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |
| Protetor do sabre usado no transporte | C / NC / NA | C / NC / NA | C / NC / NA |

## F7 — EPI: listado no PGR × entregue × em uso (NR-6)

Podador: ______   Data: ____/____/______   Consultar validade do CA em caepi.mte.gov.br

| EPI | No PGR? | Ficha de entrega? | Em uso no campo? | CA válido? | Estado / obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacete classe B (CA 29792) | Sim | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Óculos (CA 10346) | Sim | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Protetor auditivo (CA 35981) | Sim | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Luva contra agentes mecânicos (CA 40029) | Sim | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Perneira (CA 25388) — no PGR ligada a animais peçonhentos | Sim | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Botina tipo B (CA 12160) / calçado com bico | Sim | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Cinturão paraquedista e talabarte (CA 35509) | Sim | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Calça ou perneira de proteção contra corte por motosserra | Não | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Protetor facial (viseira de tela) | Não | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Luva de proteção para motosserra | Não | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Vestimenta para risco elétrico/arco (se houver exposição à rede) | Não | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Colete refletivo (via pública) | Não | S / N | S / N / parcial | S / N |  |
| Protetor solar fornecido | Medida adm. | S / N | S / N / parcial | — |  |

Os CAs são os do PGR 2026 da organização; confira se o EPI em uso é o mesmo. Não fotografe etiquetas com nome do trabalhador.

## F8 — Conversa com o podador (5 a 10 min, anônima e voluntária)

Código: ______   Data: ____/____/______   Explique antes: é voluntário, anônimo, pode parar quando quiser e não será usado para avaliação dele.

1. Há quanto tempo trabalha com poda? E nesta função na empresa?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

2. Quais treinamentos recebeu (NR-10, SEP, NR-35, motosserra, primeiros socorros)? Mais ou menos quando?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

3. Já passou por choque, “quase choque”, galho encostando na rede, queda, corte ou galho caindo perto? O que aconteceu (sem nomes)?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

4. Usa protetor auricular o tempo todo com a motosserra? Se não, por quê (incomoda, atrapalha a comunicação, esquece, calor)?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. Ao fim do dia sente zumbido ou ouvido “abafado”? (só sim/não/às vezes — não é avaliação médica)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. Os EPIs que recebe são adequados e confortáveis para poda? Falta algum?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

7. Quem decide se a rede será desligada para a poda? Isso costuma acontecer?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

8. O que mais te preocupa no serviço? O que melhoraria a segurança?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

## F9 — Registro fotográfico

As fotos do estudo de caso são obrigatórias no pôster. Regras: sem rostos, sem logotipo da empresa (uniforme, veículo, equipamento), sem placas de veículos e sem fachadas/nomes de rua identificáveis. Se não der para evitar, fotografe assim mesmo e me avise: o desfoque é feito antes de entrar no TCC. Guarde os originais.

Fotos que precisamos ter:

visão geral da atividade de poda (sem rosto)

dosímetro instalado (microfone no ombro)

motosserra/motopoda mostrando os dispositivos de segurança

EPIs em uso (incluindo o que falta)

sinalização e isolamento da área

galho próximo à rede, fotografado do chão

meio de acesso (escada, ancoragem, cesto)

tela de resultado do dosímetro

| Nº foto | Data | O que mostra | Ficha/item | Precisa desfocar? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3  Depois do campo — o que me enviar

Planilha preenchida ou fotos legíveis de todas as fichas;

relatório do dosímetro de cada amostra (PDF/CSV) e foto da tela de resultado;

certificados de calibração do dosímetro e do calibrador (para a metodologia);

fotos (F9) com a lista de numeração;

respostas da F8;

qualquer documento da organização sobre poda: procedimento, APR padrão, ordem de serviço, registros de treinamento (anonimizados).

Com isso eu escrevo os capítulos 3 (Materiais e métodos) e 4 (Resultados e discussão), monto as tabelas e gráficos, e atualizo pôster e apresentação.

# Anexo A — Modelo de autorização da organização

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO

A [nome da organização], inscrita no CNPJ [nº], autoriza [nome completo do aluno], aluno do curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho do Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a realizar estudo de caso para sua monografia, compreendendo: (a) acompanhamento das atividades de poda de árvores junto à rede de distribuição; (b) medição de ruído ocupacional por dosimetria; (c) verificação de condições de segurança, equipamentos e EPIs; (d) registro fotográfico; e (e) consulta ao Programa de Gerenciamento de Riscos, ao LTCAT, aos laudos de insalubridade e periculosidade e ao PCMSO vigentes.

A autorização fica condicionada a que o trabalho: não identifique a organização, seus trabalhadores ou terceiros, inclusive em fotografias (rostos, logotipos e placas ocultados); utilize as informações exclusivamente para fins acadêmicos; e não interfira na execução segura dos serviços.

[Cidade], ____ de ______________ de 2026.

______________________________________
[Nome e cargo do responsável]

# Anexo B — Modelo de concordância do trabalhador

CONCORDÂNCIA EM PARTICIPAR DE ESTUDO DE CASO

Fui informado de que [nome do aluno] realiza estudo de caso para monografia de especialização da Universidade de São Paulo sobre a segurança na poda de árvores junto à rede elétrica, e concordo em:

usar um dosímetro de ruído durante a jornada (o aparelho mede apenas o nível de som e não grava conversas);

ter minhas atividades observadas e responder a uma conversa curta;

ser fotografado durante o trabalho, desde que meu rosto não apareça ou seja ocultado.

Sei que minha participação é voluntária, que posso desistir a qualquer momento sem prejuízo, que não serei identificado no trabalho e que as informações não serão usadas para me avaliar.

Data: ____/____/______

Código do participante: ______

Assinatura: ______________________________________